| AMA-koder: AE-11-vägg (FD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QME QME.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M FRÅNLUFTSDON Frånluftsdon monterade i vägg FDxx Rektangulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-11 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AE-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AE-11-vägg (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMD QMD.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M ÖVERLUFTSDON Överluftsdon monterade i vägg ÖDxx Rektangulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-11 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: MFAN – Monteringsram Dim: AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |

| AMA-koder: AE-11-tak (FD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QME QME.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M FRÅNLUFTSDON Frånluftsdon monterade i tak FDxx Rektangulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-11 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AE-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AE-11-tak (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMD QMD.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M ÖVERLUFTSDON Överluftsdon monterade i tak ÖDxx Rektangulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-11 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: MFAN – Monteringsram Dim: AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |

| AMA-koder: AE-12-vägg (FD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QME QME.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M FRÅNLUFTSDON Frånluftsdon monterade i vägg FDxx Rektangulärt aluminiumgaller med 45º vinklat kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-12 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AE-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AE-12-vägg (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMD QMD.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M ÖVERLUFTSDON Överluftsdon monterade i vägg ÖDxx Rektangulärt aluminiumgaller med 45º vinklat kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-12 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: MFAN – Monteringsram Dim: AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |

| AMA-koder: AE-12-tak (FD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QME QME.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M FRÅNLUFTSDON Frånluftsdon monterade i tak FDxx Rektangulärt aluminiumgaller med 45º vinklat kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-12 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AE-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AE-12-tak (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMD QMD.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M ÖVERLUFTSDON Överluftsdon monterade i tak ÖDxx Rektangulärt aluminiumgaller med 45º vinklat kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-12 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: MFAN – Monteringsram Dim: AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |